一、书柜

1. 设计方案页面衣柜鞋柜下拉框增加一个选项书柜

2. 如果选择书柜，空间设置页面最下方有选择项是否靠墙，这里的逻辑与鞋柜同样；选择书柜从空间设置页面调整到设计家具界面，各选项逻辑与鞋柜相同，设计家具页面模型显示选择去的栏目名称填120cm

渲染逻辑也是默认渲染120A.glb, 模型文件腾讯云地址：https://636c-cloud1-5gbuna7d27dafeba-1417087823.tcb.qcloud.la/cabinet-model/120cm/120A.glb?sign=b614ef82eccad4be4272d797c9e10c03&t=1784743067

模型限制条件

1. 总尺寸

总宽度：800mm-3000mm

总高度：2200mm-2700mm

柜体厚度：固定400mm

2. 固定尺寸：

整体布局分三段，下中上，下段固定高度800mm，中段高度1200mm，上段高度=总高-2000mm

下柜高度800mm下柜顶板顶部离地面800mm，包含踢脚板60mm，下柜固定一块层板均分空间，与柜体同材质平开门

中柜高度1200mm玻璃门，中段3块层板，玻璃门

上段没有层板，剩多少做多少，平开门

3. 门板生成参照,W代表宽度

800 ≤ W ≤ 1100 → 2扇

1101 ≤ W ≤ 1600 → 3扇

1601 ≤ W ≤ 2100 → 4扇

2101 ≤ W ≤ 2600 → 5扇

2601 ≤ W ≤ 3000 → 6扇

【拉伸红线】

• 宽度变化时： 仅门板宽度均分、 层板 / 顶底板宽度变化， 所有竖板（侧板、

竖隔板）厚度永远 18mm 不变

• 高度变化时： 仅上柜体高度变化， 其余所有区域（下柜体 800mm、

中柜体1200mm）高度永远固定， 不随总高拉伸

• 上下柜门数量永远一致， 竖缝完全对齐

• 柜体总深永远固定 400mm（不含门板厚度（门板占20mm，门板厚度18mm））， 深度方向禁止任何缩放

二、鞋柜模型增加

1. 增加150B、150C、150D模型

2. 150D模型是150A模型类似，区别是下柜增加了一排抽屉，抽屉面高度200mm，抽屉是根据门板的逻辑来生成的；

，如果门板是奇数，则最左边的抽屉为一扇门的宽度其他抽屉每个抽屉占两扇门的宽度；如果门板是偶数，则每个抽屉都是占两扇门的宽度。

3. 150B模型，踢脚固定150mm，分左右边柜，左边柜固定占两扇门的位置，左边柜下柜高度850mm，3块层板，台面50mm，其余空间为开放高度；右边柜分两段，上柜下柜，下柜固定1100mm，上柜层板

• 柜体高度800mm以内配1块层板

• 柜体高度800mm以上配2块层板

1. 总尺寸

总宽度：800mm-3000mm

总高度：2200mm-2700mm

柜体厚度：固定400mm

门板生成参照,W代表宽度

800 ≤ W ≤ 1100 → 2扇

1101 ≤ W ≤ 1600 → 3扇

1601 ≤ W ≤ 2100 → 4扇

2101 ≤ W ≤ 2600 → 5扇

2601 ≤ W ≤ 3000 → 6扇

4. 150C模型，与150B柜的区别是左下柜门板之上怎加了一个抽屉，抽屉占两扇门的位置，抽面高度200mm，抽盒自动生成

5. 左右抽帮，抽底，后抽堵命名规则，抽屉左右抽帮的命名规则为drawer_box_方位_序号_厚度，比如drawer_box_left_01_18,抽底与后抽堵类似drawer_box_bottom_01_18、drawer_box_back_01_18

三．新增模块的成本计算逻辑与之前的计算逻辑相同。